Експлуатаційне утримання автомобільних  доріг загального користування місцевого значення Полтавської області на 2026 рік» (код ДК 021:2015:63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-22-014586-a

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Технічне завдання

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)

Заплановані заходи дозволять зберегти екологічну рівновагу, зменшать до мінімуму вплив негативних факторів, які діють на повітряне, водне середовище, ґрунти та інші компоненти навколишнього природного середовища при наданні послуг з експлуатаційного утримання. Учасник повинен під час надання послуг застосовуватися заходи із захисту довкілля. У разі подання еквіваленту обладнання та матеріально-технічної бази тощо, що вимагається Замовником в тендерній документації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним обладнання та матеріально-технічної бази, що підтверджує відповідність вимогам Замовника.

Послуги повинні надаватися у відповідності до норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів, норм та стандартів, та іншого нормативно-правового регулювання у сфері дорожнього господарства, Законів України « Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану», П-Г.1-218-113:2009 «Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та перелік робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання». При надані послуг повинні бути відсутні арешти на техніку та матеріально-технічну базу, яка буде залучатись до надання послуг. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуг, повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів.

| ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг |  |  |  |  |  |
| CESMM 4 |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області на 2026 рік |  |  |  |  |  |
| Кодовий номер | Назва (короткий опис) | Одиниця виміру | Обсяг | Вартість за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ЗЕМЕЛЬНЕ ПОЛОТНО ТА СПОРУДИ ДОРОЖНЬОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |
| Е512.1 | Планування узбіч з робочим ходом в зворотньому напрямку автогрейдером середнього типу | км од.с | 1 683 |  |  |
| Е522.1 | Прибирання ґрунту від опор дорожніх знаків, напрямних стовпчиків вручну після планування узбіч. Прибирання ґрунту товщиною шару 100 мм | шт | 170 |  |  |
| D110.1 | Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі | м2 | 180 000 |  |  |
| E422.1 | Копання повітряних воронок в мерзлому ґрунті з розміром воронки 30х30х40 см | м | 400 |  |  |
| E422.2 | Копання повітряних воронок в немерзлому ґрунті при ширині і глибині воронки 30х40 см | м | 300 |  |  |
| E421.1 | Відкидання ґрунту II групи вручну | м3 | 310 |  |  |
| E633.1 | Підсипання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі | м2 | 2 500 |  |  |
| E638.1 | Засипання промоїн і просідань щебенево- піщаною сумішшю | м3 | 5 000 |  |  |
| E638.2 | Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню до 0,1 м | м3 | 3 000 |  |  |
| E638.3 | Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м | м3 | 500 |  |  |
| E712.1 | Ремонтне планування узбіч вручну, свіжонасипний, неущільнений ґрунт II групи | м2 | 2 500 |  |  |
| E712.2 | Планування укріплених узбіч автогрейдером важкого типу | км | 150 |  |  |
| E422.3 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи | м3 | 1 000 |  |  |
| E422.4 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал ґрунт II групи | м3 | 4 500 |  |  |
| E422.5 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи | м3 | 500 |  |  |
| E422.6 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал ґрунт II групи | м3 | 1 000 |  |  |
| E422.7 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи | м3 | 600 |  |  |
| E422.8 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт II групи | м3 | 1 500 |  |  |
| E422.9 | Робота на відвалі бульдозера потужнiстю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт II групи | м3 | 300 |  |  |
| E638.4 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см | м2 | 10 000 |  |  |
| Е638.5 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 11 см | м2 | 3 400 |  |  |
| Е638.6 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 8 см | м2 | 1 000 |  |  |
| Е638.7 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 6 см | м2 | 5 000 |  |  |
| Е638.8 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 5 см | м2 | 2 500 |  |  |
| Е638.9 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 12 см | м2 | 2 000 |  |  |
| Е722.1 | Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м | м3 | 3 000 |  |  |
|  | ДОРОЖНІЙ ОДЯГ |  |  |  |  |
| D110.2 | Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту автогрейдером | км | 50 |  |  |
| D110.3 | Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора: сильнозабруднене покриття | м2 | 155 000 |  |  |
| D110.4 | Очищення вибоїн за допомогою повітродувки, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2 | м2 | 6 000 |  |  |
| R452.1 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 100 |  |  |
| R452.2 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 100 |  |  |
| R452.3 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 5 000 |  |  |
| R452.4 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 850 |  |  |
| R452.5 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 8 000 |  |  |
| R452.6 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 1 500 |  |  |
| R452.7 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 15 000 |  |  |
| R452.8 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 1 000 |  |  |
| R452.9 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 10 000 |  |  |
| R452.10 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 2 500 |  |  |
| R452.11 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 1 м2 | м2 | 2 000 |  |  |
| R452.12 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 1 м2 | м2 | 5 000 |  |  |
| R452.13 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 1 м2 | м2 | 1 000 |  |  |
| R452.14 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 3 м2 | м2 | 5 000 |  |  |
| R452.15 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 3 м2 | м2 | 7 000 |  |  |
| R452.16 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 3 м2 | м2 | 1 000 |  |  |
| R452.17 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 10 м2 | м2 | 3 200 |  |  |
| R452.18 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 10 м2 | м2 | 10 000 |  |  |
| R452.19 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 10 м2 | м2 | 1 500 |  |  |
| R451.1 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 20 мм | м2 | 6 000 |  |  |
| R451.2 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 30 мм | м2 | 15 000 |  |  |
| R451.3 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 40 мм | м2 | 15 000 |  |  |
| R451.4 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 50 мм | м2 | 20 000 |  |  |
| R451.5 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 60 мм | м2 | 1 200 |  |  |
| R451.6 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 70 мм | м2 | 500 |  |  |
| R490.1 | Обрубування країв основи та покриття відбійним молотком | м | 4 000 |  |  |
| R390.1 | Підгрунтовка вибоїн в асфальтобетонному покритті бітумізатором, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2 | м2 | 4 000 |  |  |
| R390.2 | Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну | м2 | 14 000 |  |  |
| R472.1 | Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 40 мм | м2 | 3 000 |  |  |
| R472.2 | Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 50 мм | м2 | 30 000 |  |  |
| R472.3 | Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 60 мм | м2 | 1 500 |  |  |
| R472.4 | Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 40 мм | м2 | 1 000 |  |  |
| R472.5 | Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 50 мм | м2 | 6 000 |  |  |
| R472.6 | Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 60 мм | м2 | 2 780 |  |  |
| R472.7 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см | м2 | 400 000 |  |  |
| R472.8 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см | м2 | 100 000 |  |  |
| R472.9 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 6 см | м2 | 12 000 |  |  |
| R472.10 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 4 см | м2 | 2 500 |  |  |
| R342.1 | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м | м2 | 6 000 |  |  |
| R300.1 | Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л | т | 150 |  |  |
| R482.1 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 2,5 м | т | 1 500 |  |  |
| R482.2 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м | т | 80 000 |  |  |
| R482.3 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м | т | 6 000 |  |  |
| R482.4 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м | т | 1 200 |  |  |
| R482.5 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу автогрейдером із чорного щебеню | т | 180 |  |  |
| R482.6 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із чорного щебеню асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м | т | 1 700 |  |  |
| Е714.1 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші | т | 10 000 |  |  |
| Е714.2 | Профілювання щебеневих доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м | км | 200 |  |  |
| Е714.3 | Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м | км | 200 |  |  |
| R105.1 | Улаштування шару основи з піску | м3 | 150 |  |  |
| R195.1 | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см | м2 | 2 000 |  |  |
| R342.2 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім гладковальцевим масою 10 т за шість проходів котка по одному сліду | м2 | 23 600 |  |  |
| R342.3 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожним самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13 т за шість проходів котка по одному сліду | м2 | 10 000 |  |  |
| R342.4 | Ущільнення асфальтобетонних сумішей легким котком при ліквідації вибоїн покриття | м2 | 50 000 |  |  |
| R161.1 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки | м2 | 300 |  |  |
| Е714.4 | Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу | м2 | 12 000 |  |  |
| Е714.5 | Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу | м2 | 60 000 |  |  |
| R115.1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню | м3 | 1 000 |  |  |
| R115.2 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші | м3 | 15 100 |  |  |
|  | ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ |  |  |  |  |
| D516.1 | Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огородження вручну | шт | 30 |  |  |
| R824.1 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 , 1.2 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 100 |  |  |
| R825.1 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 150 |  |  |
| R825.2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 20 |  |  |
| R825.3 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 4 |  |  |
| R825.4 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 3 |  |  |
| R824.2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля | м2 | 1 500 |  |  |
| R824.3 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля | м2 | 200 |  |  |
| R824.4 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 ручною маркірувальною машиною | м2 | 400 |  |  |
| R811.1 | Встановлення напрямних пластикових стовпчиків | шт | 50 |  |  |
| R811.2 | Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту: ІІ група | шт | 1 000 |  |  |
| R811.3 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків | шт | 1 100 |  |  |
| R811.4 | Встановлення вручну табличок до дорожніх знаків | шт | 100 |  |  |
| R811.5 | Встановлення комплекту тимчасових зимових дорожніх знаків | шт | 680 |  |  |
| D541.1 | Демонтаж комплекту тимчасових зимових дорожніх знаків | шт | 680 |  |  |
| X172.1 | Ремонт металевого бар'єрного огородження з використанням агрегату зварювального з дизельним двигуном та автомобіля бортового вантажопідйомністю до 5 т | м | 150 |  |  |
|  | ЗИМОВЕ УТРИМАННЯ |  |  |  |  |
| Е638.10 | Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну | т | 2 000 |  |  |
| D110.5 | Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником плужним на базі трактора при товщині шару до 0,5 м | км | 1 000 |  |  |
| D110.6 | Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 5 000 |  |  |
| D110.7 | Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні | км | 105 000 |  |  |
| D110.8 | Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м | км | 1 000 |  |  |
| D110.9 | Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав | км | 14 000 |  |  |
| D110.10 | Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні | км | 3 000 |  |  |
| D110.11 | Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав | км | 800 |  |  |
| D110.12 | Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 1 000 |  |  |
| D110.13 | Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав | км | 2 000 |  |  |
| D110.14 | Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 2 000 |  |  |
| D110.15 | Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який щойно випав | км | 6 000 |  |  |
| D110.16 | Очищення доріг автогрейдером середнього типу при патрульному снігоочищенні | км | 1 000 |  |  |
| D110.17 | Очищення доріг автогрейдером важкого типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 1 000 |  |  |
| D110.18 | Очищення доріг автогрейдером важкого типу від снігу, який щойно випав | км | 2 000 |  |  |
| D110.19 | Очищення доріг автогрейдером важкого типу при патрульному снігоочищенні | км | 2 000 |  |  |
| Е638.11 | Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну на аварійно-небезпечних ділянках дороги | м2 | 15 000 |  |  |
| Е638.12 | Посипання дорожнього покриття протиожеледним матеріалом вручну | т | 3 000 |  |  |
| Е638.13 | Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м | м2 | 380 000 000 |  |  |
| Е638.14 | Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 8 м | м2 | 120 000 000 |  |  |
| D110.20 | Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, що злежався, товщиною шару до 0, 3 м | км | 3 000 |  |  |
| D110.21 | Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні | км | 12 000 |  |  |
| Е544.1 | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноківшевим, вантажопідйомність 2 т (вміст солі 15%) | м3 | 5 000 |  |  |
| Е544.2 | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноківшевим, вантажопідйомність 3 т (вміст солі 15 %) | м3 | 16 428 |  |  |
|  | ОЗЕЛЕНЕННЯ |  |  |  |  |
| D210.1 | Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм до 5 зрізів | шт | 500 |  |  |
| D210.2 | Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 500 мм до 5 зрізів | шт | 100 |  |  |
| D210.3 | Обрізування та проріджування крон дерев вручну з діаметром стовбура до 100 мм | шт | 1 100 |  |  |
| D210.4 | Обрізування та проріджування крон дерев з діаметром стовбура від 100 мм до 150 мм вручну | шт | 100 |  |  |
| D210.5 | Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб | шт | 10 050 |  |  |
| D110.22 | Видалення чагарнику вручну неколючого діаметром до 0,5 м | шт | 31 200 |  |  |
| D110.23 | Вирізання кущів кущорізом: м'яколистяні породи | м2 | 600 000 |  |  |
| D110.24 | Вирізання кущів кущорізом: твердолистяні породи | м2 | 50 000 |  |  |
| D110.25 | Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних (крім модрини) і м'яколистяних порід дерев | м3 | 1 040 |  |  |
| D110.26 | Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 40 кВт (55 к. с.) | км | 1 040 |  |  |
| D110.27 | Скошування трави з використання навісної косарки на базі трактора, потужність до 75 кВт (108 к.с.) | км | 1 040 |  |  |
| D110.28 | Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 158 кВт (215 к.с.) | км | 1 040 |  |  |
| D110.29 | Скошування трави з використанням кущоріза | м2 | 150 000 |  |  |
| D110.30 | Згрібання скошеної трави вручну | м2 | 20 000 |  |  |
| D110.31 | Збирання зрізаних гілок листяних порід | м2 | 18 000 |  |  |
| D310.1 | Корчування пнів трактором, з діаметром пня від 0,4 м до 0,6 м | шт | 500 |  |  |
| D120.1 | Ліквідація небажаної рослинності допомогою аерозольного генератора | м2 | 150 000 |  |  |
|  | ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ |  |  |  |  |
| D110.32 | Очищення від бруду елементів моста вручну | м2 | 2 712 |  |  |
| D110.33 | Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів | м | 500 |  |  |
|  | ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| Е434.1 | Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем одноківшевим вантажопідйомністю 3 т | м3 | 30 856 |  |  |
| Е434.2 | Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем одноківшевим вантажопідйомністю 2 т | м3 | 8 000 |  |  |
| Е434.3 | Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем одноківшевим вантажопідйомністю 4 т | м3 | 2 000 |  |  |
| А373.1 | Чергування робітників 2 розряду | година | 2 200 |  |  |
| А373.2 | Чергування робітників 3 розряду | година | 16 000 |  |  |
| А373.3 | Чергування машиністів дорожніх машин без виїзду (піскорозкидач) | година | 18 550 |  |  |
| А373.4 | Чергування машиністів дорожніх машин без виїзду (навантажувач) | година | 16 450 |  |  |
| А330.1 | Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу | км | 2 000 |  |  |
| А330.2 | Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу | км | 2 000 |  |  |
| Е434.4 | Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну зручні і накидні вантажі | т | 50 |  |  |
| А413.1 | Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну зручні і накидні вантажі | т | 50 |  |  |
| Е434.5 | Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну незручні вантажі | т | 50 |  |  |
| А413.2 | Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну незручні вантажі | т | 50 |  |  |
| Е434.6 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,25 м3 | м3 | 600 |  |  |
| Е434.7 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,4 м3 | м3 | 200 |  |  |
| Е434.8 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,5 м3 | м3 | 200 |  |  |
| Е434.9 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,65 м3 | м3 | 1 500 |  |  |
| Е434.10 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3 | м3 | 100 |  |  |
| Е434.11 | Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та піщані ґрунти, протиожеледні матеріали) одноківшевим навантажувачем місткістю ковша 1,5 м3 при переміщенні на відстань 10 м | м3 | 300 |  |  |
| Е434.12 | Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості | м3 | 600 |  |  |

| СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ВІДОМОСТІ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кодовий номер | Обґрунтування (шифр норми) | Назва (короткий опис) | Одиниця вимірювання | Обсяг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ЗЕМЕЛЬНЕ ПОЛОТНО ТА СПОРУДИ ДОРОЖНЬОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |
| Е512.1 | ДУ1-5-5 | Планування узбіч з робочим ходом в зворотньому напрямку автогрейдером середнього типу | км од.с | 1 683 |
| Е522.1 | ДУ1-6-1 | Прибирання ґрунту від опор дорожніх знаків, напрямних стовпчиків вручну після планування узбіч. Прибирання ґрунту товщиною шару 100 мм | шт | 170 |
| D110.1 | ДУ1-8-1 | Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі | м2 | 180 000 |
| Е422.1 | ДБ1-1-1 | Копання повітряних воронок в мерзлому ґрунті з розміром воронки 30х30х40 см | м | 400 |
| Е422.2 | ДБ1-1-2 | Копання повітряних воронок в немерзлому ґрунті при ширині і глибині воронки 30х40 см | м | 300 |
| Е421.1 | ДБ1-2-2 | Відкидання ґрунту II групи вручну | м3 | 310 |
| Е633.1 | ДБ1-3-1 | Підсипання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі | м2 | 2 500 |
| Е638.1 | ДБ1-4-1 | Засипання промоїн і просідань щебенево-піщаною сумішшю | м3 | 5 000 |
| Е638.2 | ДБ1-4-5 | Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню до 0,1 м | м3 | 3 000 |
| Е638.3 | ДБ1-4-6 | Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м | м3 | 500 |
| Е712.1 | ДБ1-10-5 | Ремонтне планування узбіч вручну, свіжонасипний, неущільнений ґрунт II групи | м2 | 2 500 |
| Е712.2 | ДБ1-11-1 | Планування укріплених узбіч автогрейдером важкого типу | км | 150 |
| Е422.3 | ДБ1-23-14 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи | м3 | 1 000 |
| Е422.4 | ДБ1-23-17 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал ґрунт II групи | м3 | 4 500 |
| Е422.5 | ДБ1-23-20 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи | м3 | 500 |
| Е422.6 | ДБ1-23-23 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал ґрунт II групи | м3 | 1 000 |
| Е422.7 | ДБ1-23-54 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи | м3 | 600 |
| Е422.8 | ДБ1-23-57 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт II групи | м3 | 1 500 |
| Е422.9 | ДБ1-25-2 | Робота на відвалі бульдозера потужнiстю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт II групи | м3 | 300 |
| Е638.4 | ДБ1-26-6 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см | м2 | 10 000 |
| Е638.5 | ДБ1-26-6 ДБ1-26-7 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 11 см | м2 | 3 400 |
| Е638.6 | ДБ1-26-6 ДБ1-26-7 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 8 см | м2 | 1 000 |
| Е638.7 | ДБ1-26-6 ДБ1-26-7 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 6 см | м2 | 5 000 |
| Е638.8 | ДБ1-26-6 ДБ1-26-7 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 5 см | м2 | 2 500 |
| Е638.9 | ДБ1-26-6 ДБ1-26-7 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 12 см | м2 | 2 000 |
| Е722.1 | ДБ1-7-3 | Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м | м3 | 3 000 |
|  |  | ДОРОЖНІЙ ОДЯГ |  |  |
| D110.2 | ДУ2-3-1 | Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту автогрейдером | км | 50 |
| D110.3 | ДУ2-4-6 | Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора: сильнозабруднене покриття | м2 | 155 000 |
| D110.4 | ДУ2-10-5 | Очищення вибоїн за допомогою повітродувки, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2 | м2 | 6 000 |
| R452.1 | ДУ2-13-1 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 100 |
| R452.2 | ДУ2-13-2 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 100 |
| R452.3 | ДУ2-13-13 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 5 000 |
| R452.4 | ДУ2-13-14 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 850 |
| R452.5 | ДУ2-13-16 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 8 000 |
| R452.6 | ДУ2-13-17 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 1 500 |
| R452.7 | ДУ2-13-19 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 15 000 |
| R452.8 | ДУ2-13-20 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 1 000 |
| R452.9 | ДУ2-13-22 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 10 000 |
| R452.10 | ДУ2-13-23 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 2 500 |
| R452.11 | ДУ2-13-25 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 1 м2 | м2 | 2 000 |
| R452.12 | ДУ2-13-25 ДУ2-13-28 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 1 м2 | м2 | 5 000 |
| R452.13 | ДУ2-13-25 ДУ2-13-28 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 1 м2 | м2 | 1 000 |
| R452.14 | ДУ2-13-26 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 3 м2 | м2 | 5 000 |
| R452.15 | ДУ2-13-26 ДУ2-13-29 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 3 м2 | м2 | 7 000 |
| R452.16 | ДУ2-13-26 ДУ2-13-29 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 3 м2 | м2 | 1 000 |
| R452.17 | ДУ2-13-27 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 10 м2 | м2 | 3 200 |
| R452.18 | ДУ2-13-27 ДУ2-13-30 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 10 м2 | м2 | 10 000 |
| R452.19 | ДУ2-13-27 ДУ2-13-30 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 10 м2 | м2 | 1 500 |
| R451.1 | ДУ2-20-1 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 20 мм | м2 | 6 000 |
| R451.2 | ДУ2-20-1 ДУ2-20-3 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 30 мм | м2 | 15 000 |
| R451.3 | ДУ2-20-1 ДУ2-20-3 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 40 мм | м2 | 15 000 |
| R451.4 | ДУ2-20-2 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 50 мм | м2 | 20 000 |
| R451.5 | ДУ2-20-2 ДУ2-20-3 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 60 мм | м2 | 1 200 |
| R451.6 | ДУ2-20-2 ДУ2-20-3 | Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 70 мм | м2 | 500 |
| R490.1 | ДУ2-30-1 | Обрубування країв основи та покриття відбійним молотком | м | 4 000 |
| R390.1 | ДУ2-32-5 | Підгрунтовка вибоїн в асфальтобетонному покритті бітумізатором, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2 | м2 | 4 000 |
| R390.2 | ДБ2-50-1 | Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну | м2 | 14 000 |
| R472.1 | ДУ2-36-1 | Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 40 мм | м2 | 3 000 |
| R472.2 | ДУ2-36-1 ДУ2-36-2 | Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 50 мм | м2 | 30 000 |
| R472.3 | ДУ2-36-1 ДУ2-36-2 | Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 60 мм | м2 | 1 500 |
| R472.4 | ДУ2-36-3 | Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 40 мм | м2 | 1 000 |
| R472.5 | ДУ2-36-3 ДУ2-36-4 | Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 50 мм | м2 | 6 000 |
| R472.6 | ДУ2-36-3 ДУ2-36-4 | Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 60 мм | м2 | 2 780 |
| R472.7 | ДБ2-32-10 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см | м2 | 400 000 |
| R472.8 | ДБ2-32-13 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см | м2 | 100 000 |
| R472.9 | ДБ2-32-13 ДБ2-32-15 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 6 см | м2 | 12 000 |
| R472.10 | ДБ2-32-13 ДБ2-32-15 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 4 см | м2 | 2 500 |
| R342.1 | ДБ2-1-2 | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м | м2 | 6 000 |
| R300.1 | ДБ2-44-1 | Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л | т | 150 |
| R482.1 | ДБ2-3-1 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 2,5 м | т | 1 500 |
| R482.2 | ДБ2-3-2 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м | т | 80 000 |
| R482.3 | ДБ2-3-3 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м | т | 6 000 |
| R482.4 | ДБ2-3-5 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м | т | 1 200 |
| R482.5 | ДБ2-12-1 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу автогрейдером із чорного щебеню | т | 180 |
| R482.6 | ДБ2-3-2 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із чорного щебеню асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м | т | 1 700 |
| Е714.1 | ДБ2-15-5 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші | т | 10 000 |
| Е714.2 | ДБ2-6-3 | Профілювання щебеневих доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м | км | 200 |
| Е714.3 | ДБ2-6-9 | Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м | км | 200 |
| R105.1 | ДБ2-8-1 | Улаштування шару основи з піску | м3 | 150 |
| R195.1 | ДБ2-52-3 | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см | м2 | 2 000 |
| R342.2 | ДБ2-4-3 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім гладковальцевим масою 10 т за шість проходів котка по одному сліду | м2 | 23 600 |
| R342.3 | ДБ2-4-5 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожним самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13т за шість проходів котка по одному сліду | м2 | 10 000 |
| R342.4 | ДУ2-29-1 | Ущільнення асфальтобетонних сумішей легким котком при ліквідації вибоїн покриття | м2 | 50 000 |
| R161.1 | ДБ1-31-1 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки | м2 | 300 |
| Е714.4 | КБ27-10-1 | Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу | м2 | 12 000 |
| Е714.5 | КБ27-10-2 | Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу | м2 | 60 000 |
| R115.1 | КБ27-12-3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню | м3 | 1 000 |
| R115.2 | КБ27-12-4 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші | м3 | 15 100 |
|  |  | ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ |  |  |
| D516.1 | ДУ3-16-1 | Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огородження вручну | шт | 30 |
| R824.1 | ДБ3-7-2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 , 1.2 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 100 |
| R825.1 | ДБ3-7-2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 150 |
| R825.2 | ДБ3-7-2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 20 |
| R825.3 | ДБ3-7-2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 4 |
| R825.4 | ДБ3-7-2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 маркірувальною машиною на базі автомобіля | км | 3 |
| R824.2 | ДБ3-8-3 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля | м2 | 1 500 |
| R824.3 | ДБ3-8-4 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля | м2 | 200 |
| R824.4 | ДБ3-8-1 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 ручною маркірувальною машиною | м2 | 400 |
| R811.1 | ДБ3-19-1 | Встановлення напрямних пластикових стовпчиків | шт | 50 |
| R811.2 | ДУ3-12-2 | Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту: ІІ група | шт | 1 000 |
| R811.3 | ДБ3-51-1 | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків | шт | 1 100 |
| R811.4 | ДБ3-51-1 | Встановлення вручну табличок до дорожніх знаків | шт | 100 |
| R811.5 | ДУ3-12-2 | Встановлення комплекту тимчасових зимових дорожніх знаків | шт | 680 |
| D541.1 | ДУ3-12-2 | Демонтаж комплекту тимчасових зимових дорожніх знаків | шт | 680 |
| Х172.1 | ДБ3-26-3 | Ремонт металевого бар'єрного огородження з використанням агрегату зварювального з дизельним двигуном та автомобіля бортового вантажопідйомністю до 5 т | м | 150 |
|  |  | ЗИМОВЕ УТРИМАННЯ |  |  |
| Е638.10 | ДУ4-12-1 | Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну | т | 2 000 |
| D110.5 | ДУ4-19-1 | Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником плужним на базі трактора при товщині шару до 0,5 м | км | 1 000 |
| D110.6 | ДУ4-19-2 | Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 5 000 |
| D110.7 | ДУ4-19-3 | Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні | км | 105 000 |
| D110.8 | ДУ4-21-4 | Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м | км | 1 000 |
| D110.9 | ДУ4-21-5 | Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав | км | 14 000 |
| D110.10 | ДУ4-21-6 | Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні | км | 3 000 |
| D110.11 | ДУ4-21-9 | Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав | км | 800 |
| D110.12 | ДУ4-21-12 | Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 1 000 |
| D110.13 | ДУ4-21-13 | Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав | км | 2 000 |
| D110.14 | ДУ4-22-1 | Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 2 000 |
| D110.15 | ДУ4-22-2 | Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який щойно випав | км | 6 000 |
| D110.16 | ДУ4-22-3 | Очищення доріг автогрейдером середнього типу при патрульному снігоочищенні | км | 1 000 |
| D110.17 | ДУ4-22-4 | Очищення доріг автогрейдером важкого типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 1 000 |
| D110.18 | ДУ4-22-5 | Очищення доріг автогрейдером важкого типу від снігу, який щойно випав | км | 2 000 |
| D110.19 | ДУ4-22-6 | Очищення доріг автогрейдером важкого типу при патрульному снігоочищенні | км | 2 000 |
| Е638.11 | ДУ4-26-2 | Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну на аварійно-небезпечних ділянках дороги | м2 | 15 000 |
| Е638.12 | ДУ4-26-3 | Посипання дорожнього покриття протиожеледним матеріалом вручну | т | 3 000 |
| Е638.13 | ДУ4-27-2 | Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м | м2 | 380 000 000 |
| Е638.14 | ДУ4-27-3 | Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 8 м | м2 | 120 000 000 |
| D110.20 | ДУ4-28-1 | Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 3 000 |
| D110.21 | ДУ4-28-2 | Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні | км | 12 000 |
| Е544.1 | ДУ4-31-1 | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноківшевим, вантажопідйомність 2 т (вміст солі 15%) | м3 | 5 000 |
| Е544.2 | ДУ4-31-3 | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноківшевим, вантажопідйомність 3 т (вміст солі 15 %) | м3 | 16 428 |
|  |  | ОЗЕЛЕНЕННЯ |  |  |
| D210.1 | ДУ5-4-1 | Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм до 5 зрізів | шт | 500 |
| D210.2 | ДУ5-4-4 | Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 500 мм до 5 зрізів | шт | 100 |
| D210.3 | ДУ5-4-7 | Обрізування та проріджування крон дерев вручну з діаметром стовбура до 100 мм | шт | 1 100 |
| D210.4 | ДУ5-4-8 | Обрізування та проріджування крон дерев з діаметром стовбура від 100 мм до 150 мм вручну | шт | 100 |
| D210.5 | ДУ5-5-2 | Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб | шт | 10 050 |
| D110.22 | ДУ5-6-5 | Видалення чагарнику вручну неколючого діаметром до 0,5 м | шт | 31 200 |
| D110.23 | ДУ5-8-1 | Вирізання кущів кущорізом: м'яколистяні породи | м2 | 600 000 |
| D110.24 | ДУ5-8-2 | Вирізання кущів кущорізом:твердолистяні породи | м2 | 50 000 |
| D110.25 | ДУ5-11-1 | Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних (крім модрини) і м'яколистяних порід дерев | м3 | 1 040 |
| D110.26 | ДУ5-14-1 | Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 40 кВт (55 к.с.) | км | 1 040 |
| D110.27 | ДУ5-14-2 | Скошування трави з використання навісної косарки на базі трактора, потужність до 75 кВт (108 к.с.) | км | 1 040 |
| D110.28 | ДУ5-14-3 | Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 158 кВт (215 к.с.) | км | 1 040 |
| D110.29 | ДУ5-14-4 | Скошування трави з використанням кущоріза | м2 | 150 000 |
| D110.30 | ДУ5-15-1 | Згрібання скошеної трави вручну | м2 | 20 000 |
| D110.31 | ДУ5-21-1 | Збирання зрізаних гілок листяних порід | м2 | 18 000 |
| D310.1 | ДУ5-25-1 | Корчування пнів трактором, з діаметром пня від 0,4 м до 0,6 м | шт | 500 |
| D120.1 | ДУ5-34-1 | Ліквідація небажаної рослинності допомогою аерозольного генератора | м2 | 150 000 |
|  |  | ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ |  |  |
| D110.32 | ДУ6-1-1 | Очищення від бруду елементів моста вручну | м2 | 2 712 |
| D110.33 | ДУ6-6-1 | Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів | м | 500 |
|  |  | ІНШІ РОБОТИ |  |  |
| Е434.1 | ДУ8-4-2 | Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем одноківшевим вантажопідйомністю 3 т | м3 | 30 856 |
| Е434.2 | ДУ8-4-3 | Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем одноківшевим вантажопідйомністю 2 т | м3 | 8 000 |
| Е434.3 | ДУ8-4-4 | Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем одноківшевим вантажопідйомністю 4 т | м3 | 2 000 |
| А373.1 | ДУ8-9-1 | Чергування робітників 2 розряду | година | 2 200 |
| А373.2 | ДУ8-9-2 | Чергування робітників 3 розряду | година | 16 000 |
| А373.3 | ДУ8-9-6 | Чергування машиністів дорожніх машин без виїзду (піскорозкидач) | година | 18 550 |
| А373.4 | ДУ8-9-6 | Чергування машиністів дорожніх машин без виїзду (навантажувач) | година | 16 450 |
| А330.1 | ДУ8-14-1 | Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу | км | 2 000 |
| А330.2 | ДУ8-14-3 | Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу | км | 2 000 |
| Е434.4 | ДБ5-1-1 | Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну зручні і накидні вантажі | т | 50 |
| А413.1 | ДБ5-1-4 | Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну зручні і накидні вантажі | т | 50 |
| Е434.5 | ДБ5-1-2 | Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну незручні вантажі | т | 50 |
| А413.2 | ДБ5-1-5 | Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну незручні вантажі | т | 50 |
| Е434.6 | ДБ5-6-1 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,25 м3 | м3 | 600 |
| Е434.7 | ДБ5-6-2 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,4 м3 | м3 | 200 |
| Е434.8 | ДБ5-6-3 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,5 м3 | м3 | 200 |
| Е434.9 | ДБ5-6-4 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,65 м3 | м3 | 1 500 |
| Е434.10 | ДБ5-6-5 | Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3 | м3 | 100 |
| Е434.11 | ДБ5-7-3 | Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та піщані ґрунти, протиожеледні матеріали) одноківшевим навантажувачем місткістю ковша 1,5 м3 при переміщенні на відстань 10 м | м3 | 300 |
| Е434.12 | ДБ5-7-10 | Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості | м3 | 600 |

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

| № з/п | Складові розрахунку | Сума грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальна вартість згідно Відомості обсягів робіт (BOQ) (без податків, зборів та інших обов’язкових платежів) |  |
| 2. | Сума коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (без податків, зборів та інших обов’язкових платежів) | 137 075 629,00 |
| 3. | Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (без податків, зборів та інших обов’язкових платежів) | 51 631 820,00 |
| 4. | Податок на додану вартість (податки, збори та інші обов’язкові платежі) |  |
| Всього, в т.ч. ПДВ (податки, збори та інші обов’язкові платежі): |  |  |

| ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Період, станом на який прийняті ціни |  | в поточних цінах станом грудень 2025 р. (емульсія бітумна, дорожня; фарба для дорожньої розмітки) в поточних цінах станом лютий 2026 р. (суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозернисті щільні, марка І на бітумах БНД). |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування бази даних цін |  | База даних цін Державного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (далі БДЦ); Аналіз ціни суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої щільної марки 1 на бітумах БНД ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» |  |  |  |  |  |  |  |
| Посилання на базу даних цін |  | https://prices.restoration.gov.ua/sum/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Найменування основних матеріальних ресурсів |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Ваговий коефіцієнт матеріального ресурсу, що відображає його питому вагу | Середня ціна з урахуванням ПДВ без врахування транспортної складової, грн |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозернисті щільні, марка І на бітумах БНД |  |  |  | т |  |  | 0,87253 | 6 223,00 |
| 2 | Емульсія бітумна, дорожня |  |  |  | т |  |  | 0,03229 | 41 050,00 |
| 3 | Фарба для дорожньої розмітки |  |  |  | т |  |  | 0,00416 | 190 000,00 |

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 25.12.2025 № 997.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до кошторисної документації: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області на 2026 рік», розробленої ТОВ «Дорпроектбуд» та експертної оцінки ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 24.03.2026 №260305-07/ЕО, яка становить 1 504 857 673,20  грн. з ПДВ.

Посилання: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-22-014586-a